# 📋 NOTATKA PROJEKTOWA: Wdrożenie OSEK NM (PQ35)

### 🛠️ FAZA 1: Stabilny Warsztat (Ożywienie Radia bez Zapłonu)

1. Cel Techniczny: Wgrywamy kod, który przejmuje tożsamość Radia (Węzeł 0x61). Skupiamy się wyłącznie na jednej, potężnej ramce z Twojej dokumentacji: 0x661 (mRadio_4). Ustawiamy w niej bit RA4_Radio_on na 1. Zabezpieczamy to sprzętowym pancerzem (One-Shot Mode, maski 0xFF). Chcemy osiągnąć stan, w którym auto ożywa po otwarciu drzwi i nigdy nie zasypia, dając nam stabilne tętno ramek do dalszych testów, mimo że kluczyk leży na fotelu pasażera.

2. Mechanika kodu (Jak to zrobiliśmy):

- Trigger (Wyzwalacz): Nie strzelamy ramkami na oślep. Nasłuchujemy ramki 0x531 (synchronizacja komfortu, która lata w sieci bez przerwy, gdy auto nie śpi). Gdy tylko Gateway ją wyśle, my w ułamku sekundy odpowiadamy naszą ramką 0x661. Gwarantuje to brak zderzeń na kablach.

- Pancerz: W setup() włączamy sprzętowy One-Shot (OSM), a w każdej pętli loop() czyścimy cały rejestr przerwań i błędów maską 0xFF.

- Czystość: W tej fazie celowo NIE wysyłamy żadnych ramek zarządzania siecią OSEK NM (0x4xx). Chcemy udowodnić, że sam status zasilania Radia wystarczy, by powstrzymać usypianie auta bez zapłonu.

3. Kod do wgrania (Faza_1_StabilnyWarsztat.ino):

C++

#include <SPI.h>

#include <mcp_can.h>

// --- KONFIGURACJA PINÓW ---

const int SPI_CS_PIN = 10;

const int CAN_INT_PIN = 2;

const int TJA_ERR = 4;

const int TJA_STB = 5;

const int TJA_EN  = 6;

MCP_CAN CAN0(SPI_CS_PIN);

// --- ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE ---

unsigned long rxCount = 0;

unsigned long lastReportTime = 0;

unsigned long lastMessageTime = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Konfiguracja TJA1055 (Fault-Tolerant CAN)

pinMode(CAN_INT_PIN, INPUT);

pinMode(TJA_ERR, INPUT_PULLUP);

pinMode(TJA_STB, OUTPUT);

pinMode(TJA_EN, OUTPUT);

digitalWrite(TJA_STB, HIGH);

digitalWrite(TJA_EN, HIGH);

delay(100);

Serial.println(F("==========================================="));

Serial.println(F(" FAZA 1: STABILNY WARSZTAT (RADIO 0x61)    "));

Serial.println(F("==========================================="));

if (CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) {

// 1. Kalibracja timingów VAG (Sample Point ~80%) - z Twojego kodu

CAN0.mcp2515_setRegister(0x2A, 0x03);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x29, 0xE8);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x28, 0x01);

// 2. Tryb One-Shot (OSM) - bezwzględny zakaz retransmisji

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x0F, 0x08, 0x08);

CAN0.setMode(MCP_NORMAL);

Serial.println(F("SYS: MCP2515 GOTOWY. Czekam na wybudzenie auta..."));

} else {

Serial.println(F("ERR: Błąd inicjalizacji MCP2515!"));

while (1);

}

}

void loop() {

long unsigned int rxId;

unsigned char len = 0;

unsigned char rxBuf[8];

// 3. Brutalne sprzętowe udrażnianie buforów i flag błędów

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x2D, 0xFF, 0x00);

// --- ODBIÓR I REAKCJA ---

if (!digitalRead(CAN_INT_PIN)) {

while (CAN0.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {

CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);

rxCount++;

lastMessageTime = millis();

// REAKCJA WSTRZYKNIĘCIA (Wyzwalamy się ramką Sync 0x531)

if (rxId == 0x531) {

// Formowanie ramki 0x661 (mRadio_4)

// Bajt 0: 0x01 -> RA4_Radio_on (Radio włączone)

// Bajt 1: 0x01 -> RA4_Show_Radio (Zezwól na wyświetlanie)

unsigned char stRadio[8] = {0x01, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

// Wysłanie ramki statusowej do Gatewaya

CAN0.sendMsgBuf(0x661, 0, 8, stRadio);

}

}

}

// --- DASHBOARD DIAGNOSTYCZNY (Odświeżany co 1 sekundę) ---

if (millis() - lastReportTime >= 1000) {

lastReportTime = millis();

unsigned long timeSinceLastMsg = millis() - lastMessageTime;

// Odczyt sprzętowych liczników błędów (dzięki OSM powinno być 0)

byte tec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x18); // Transmit Error Counter

byte rec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x19); // Receive Error Counter

Serial.print(F("Tętno: ")); Serial.print(rxCount); Serial.print(F(" ram/sek | "));

Serial.print(F("TEC: ")); Serial.print(tec); Serial.print(F(" | REC: ")); Serial.print(rec);

Serial.print(F(" | Cisza: ")); Serial.print(timeSinceLastMsg); Serial.println(F(" ms"));

if (timeSinceLastMsg > 5000 && rxCount == 0) {

Serial.println(F("!!! UWAGA: MAGISTRALA ŚPI !!!"));

}

rxCount = 0;

}

}

4. Procedura Testowa (Co musisz zrobić):

- Warunki brzegowe: Kluczyk wyjęty ze stacyjki. Auto "wygaszone".

- Podłącz Arduino do kabli CAN Infotainment. Zasil je z USB.

- Odpal Serial Monitor.

- Otwórz drzwi kierowcy (lub włącz na chwilę światła awaryjne), aby wybudzić sieć.

- Obserwuj Serial Monitor. Tętno powinno skoczyć do około 150-200 ramek na sekundę.

5. Kryterium Sukcesu Fazy 1: Odłóż laptopa i zrób sobie kawę. Jeśli wrócisz po 5, 10 czy 15 minutach, a tętno na ekranie nadal bije, licznik "Ciszy" wynosi blisko 0 ms, a błędy TEC/REC stoją sztywno na zerach (bądź mają mikro-wahnięcia znikające w ułamek sekundy) — odnieśliśmy absolutny sukces. Zbudowaliśmy sterylny, stabilny warsztat, w którym nasza wirtualna logika Radia 0x661 powstrzymuje gigantycznego Gatewaya przed uśpieniem kabli.

### 🛠️ FAZA 2: Prowokacja Gatewaya (Rejestracja Śmierci Sieci)

1. Cel Techniczny: W tej fazie chcemy "złapać Gatewaya za rękę". Utrzymujemy nasze Arduino w trybie Radia (0x661), żeby kable nie zasnęły, ale budujemy zaawansowany Sniffer OSEK NM. Będziemy nasłuchiwać wyłącznie ramek zarządzania siecią od bramki J533 (adres 0x42B). Gdy przekręcisz kluczyk, Gateway zacznie rygorystycznie wymagać zamknięcia pierścienia. Ponieważ nasze Arduino (Radio) w tym kodzie jeszcze nie odbija tokenu (Faza 3), po równo ~7 sekundach Gateway straci cierpliwość. Chcemy zobaczyć na własne oczy, jak flaga (Opcode) w ramce 0x42B zmienia się z radosnego 0x01 na brutalne 0x04 (Limp Home), co fizycznie odcina prąd.

2. Mechanika kodu:

- Baza z Fazy 1: Utrzymujemy sprzętowy pancerz (czyszczenie 0xFF, tryb One-Shot) i nadawanie ramki 0x661 w reakcji na 0x531.

- Sniffer 0x42B: Dodajemy filtr programowy. Jeśli odbierzemy ramkę 0x42B, wyciągamy z niej dwa krytyczne bajty:

  - Bajt 0 (Kogo Gateway aktualnie woła).

  - Bajt 1 (Opcode - aktualny stan sieci).

- Detekcja Zapłonu w Logach: Arduino samo wykryje, że przekręciłeś kluczyk (bramka zacznie agresywniej wysyłać 0x42B) i uruchomi stoper.

3. Kod do wgrania (Faza_2_Prowokacja.ino):

C++

#include <SPI.h>

#include <mcp_can.h>

// --- KONFIGURACJA PINÓW ---

const int SPI_CS_PIN = 10;

const int CAN_INT_PIN = 2;

const int TJA_ERR = 4;

const int TJA_STB = 5;

const int TJA_EN  = 6;

MCP_CAN CAN0(SPI_CS_PIN);

// --- ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE ---

unsigned long lastReportTime = 0;

unsigned long ignitionTimerStart = 0;

bool ignitionDetected = false;

byte currentOpcode = 0x00;

byte currentTarget = 0x00;

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(CAN_INT_PIN, INPUT);

pinMode(TJA_ERR, INPUT_PULLUP);

pinMode(TJA_STB, OUTPUT);

pinMode(TJA_EN, OUTPUT);

digitalWrite(TJA_STB, HIGH);

digitalWrite(TJA_EN, HIGH);

delay(100);

Serial.println(F("==============================================="));

Serial.println(F(" FAZA 2: PROWOKACJA GATEWAYA (SNIFFER OSEK)    "));

Serial.println(F("==============================================="));

if (CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) {

CAN0.mcp2515_setRegister(0x2A, 0x03);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x29, 0xE8);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x28, 0x01);

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x0F, 0x08, 0x08); // One-Shot

CAN0.setMode(MCP_NORMAL);

Serial.println(F("SYS: GOTOWY. Najpierw obudź auto BEZ ZAPŁONU."));

} else {

Serial.println(F("ERR: Błąd INIT!"));

while (1);

}

}

void loop() {

long unsigned int rxId;

unsigned char len = 0;

unsigned char rxBuf[8];

// Brutalne sprzętowe udrażnianie

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x2D, 0xFF, 0x00);

if (!digitalRead(CAN_INT_PIN)) {

while (CAN0.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {

CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);

// 1. PODTRZYMANIE ZASILANIA (Z Fazy 1)

if (rxId == 0x531) {

unsigned char stRadio[8] = {0x01, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x661, 0, 8, stRadio);

}

// 2. SNIFFER OSEK NM (Nasłuch na Gateway J533)

if (rxId == 0x42B) {

currentTarget = rxBuf[0]; // Do kogo leci token

currentOpcode = rxBuf[1]; // Jaki jest status sieci

// Jeśli widzimy rygorystyczny Ring (0x01 lub 0x02), to znaczy że jest zapłon

if ((currentOpcode == 0x01 || currentOpcode == 0x02) && !ignitionDetected) {

ignitionDetected = true;

ignitionTimerStart = millis();

Serial.println(F("\n!!! WYKRYTO ZAPŁON - GATEWAY URUCHOMIŁ PIERŚCIEŃ !!!"));

Serial.println(F("Rozpoczynam odliczanie 7 sekund... Czekamy na wyrok."));

}

// Złapanie błędu krytycznego (0x04)

if (currentOpcode == 0x04 && ignitionDetected) {

Serial.print(F(">>> ŚMIERĆ SIECI! Stoper (ms): "));

Serial.print(millis() - ignitionTimerStart);

Serial.println(F(" | Gateway rzucił kod 0x04 (Limp Home) <<<"));

ignitionDetected = false; // Reset logiki

}

}

}

}

// --- DASHBOARD DIAGNOSTYCZNY (Co 1s) ---

if (millis() - lastReportTime >= 1000) {

lastReportTime = millis();

Serial.print(F("Status Gateway (0x42B): Opcode = 0x"));

if (currentOpcode < 0x10) Serial.print(F("0"));

Serial.print(currentOpcode, HEX);

Serial.print(F(" | Cel = 0x"));

if (currentTarget < 0x10) Serial.print(F("0"));

Serial.print(currentTarget, HEX);

if (ignitionDetected) {

Serial.print(F(" | STOPER: "));

Serial.print((millis() - ignitionTimerStart) / 1000);

Serial.println(F(" sek."));

} else {

Serial.println();

}

}

}

4. Procedura Testowa (Wykonaj DOKŁADNIE w tej kolejności):

- Reset stanu: Upewnij się, że auto jest "wyzerowane" (kluczyk wyjęty, drzwi zamknięte, radio uśpione).

- Podłącz i zasil Arduino. Włącz Serial Monitor.

- Krok 1 (Bez zapłonu): Otwórz drzwi. Dashboard pokaże status Gatewaya. Opcode będzie prawdopodobnie pokazywał różne wartości wzbudzania, a układ będzie stabilnie żył dzięki ramce 0x661 (Faza 1).

- Krok 2 (Wyrok - Włącz Zapłon): Przekręć kluczyk w stacyjce na włączony zapłon (Zacisk 15).

- Na ekranie natychmiast powinno pojawić się !!! WYKRYTO ZAPŁON !!! i zacznie bić stoper. Zobaczysz jak Opcode skacze na 0x01 lub 0x02.

- Nic nie rób. Patrz na stoper.

5. Kryterium Sukcesu Fazy 2: Sukcesem tego etapu jest celowa porażka sieci. Uznamy fazę za zaliczoną, gdy po dojściu stopera do ok. 7-8 sekund na ekranie wyskoczy komunikat: >>> ŚMIERĆ SIECI! [...] Gateway rzucił kod 0x04 <<<, a komunikacja na CAN w ułamek sekundy po tym zdarzeniu zamrze (przestaną pojawiać się nowe dane na kablach).

### 🛠️ FAZA 3: Naprawa Pierścienia OSEK (Lek na Zapłon)

1. Cel Techniczny: W tym etapie przechodzimy do aktywnej, dwukierunkowej komunikacji z Gatewayem (J533) na włączonym zapłonie. Zamierzamy perfekcyjnie zamknąć sztafetę (pierścień logiczny). Utrzymujemy nasze podtrzymanie z Fazy 1 (ramka 0x661), ale wprowadzamy krytyczną nowość: nasłuchujemy wywołań Gatewaya (0x42B) i odpowiadamy na nie oficjalną ramką 0x439 (NWM_Radio). Przełamujemy barierę 7 sekund poprzez wpisanie w bajt docelowy adresu bramki (0x2B).

2. Mechanika kodu:

- Pancerz: Tryb One-Shot (OSM) oraz maska czyszcząca 0xFF zostają z nami. Na włączonym zapłonie ruch na kablach jest gigantyczny, więc OSM uchroni nasze Arduino przed zablokowaniem w przypadku fizycznej kolizji ramek.

- Akcja "Ping-Pong": * Gdy Gateway rzuca "Ping" (ramka 0x42B), my w ułamku sekundy odsyłamy "Pong" (ramka 0x439).

  - Struktura naszej ramki 0x439:

    - Bajt 0 = 0x2B (Adres Gatewaya – kulturalnie odsyłamy token).

    - Bajt 1 = 0x01 (Ring Active – potwierdzamy, że żyjemy i działamy poprawnie).

- Kod posiada liczniki "Pingów" i "Pongów", żebyś na własne oczy widział, jak płynnie Arduino dogaduje się z głównym komputerem auta.

3. Kod do wgrania (Faza_3_LekNaZaplon.ino):

C++

#include <SPI.h>

#include <mcp_can.h>

// --- KONFIGURACJA PINÓW ---

const int SPI_CS_PIN = 10;

const int CAN_INT_PIN = 2;

const int TJA_ERR = 4;

const int TJA_STB = 5;

const int TJA_EN  = 6;

MCP_CAN CAN0(SPI_CS_PIN);

// --- ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE ---

unsigned long lastReportTime = 0;

unsigned long ignitionTimerStart = 0;

bool ignitionDetected = false;

byte gwOpcode = 0x00;

unsigned long pingsGW = 0; // Ile razy odezwał się Gateway

unsigned long pongsRadio = 0; // Ile razy odesłaliśmy token

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(CAN_INT_PIN, INPUT);

pinMode(TJA_ERR, INPUT_PULLUP);

pinMode(TJA_STB, OUTPUT);

pinMode(TJA_EN, OUTPUT);

digitalWrite(TJA_STB, HIGH);

digitalWrite(TJA_EN, HIGH);

delay(100);

Serial.println(F("=================================================="));

Serial.println(F(" FAZA 3: ZAMKNIĘCIE PIERŚCIENIA (LEK NA ZAPŁON)   "));

Serial.println(F("=================================================="));

if (CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) {

CAN0.mcp2515_setRegister(0x2A, 0x03);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x29, 0xE8);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x28, 0x01);

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x0F, 0x08, 0x08); // One-Shot

CAN0.setMode(MCP_NORMAL);

Serial.println(F("SYS: TARCZE PODNIESIONE. Czekam na włączenie zapłonu..."));

} else {

Serial.println(F("ERR: Błąd INIT!"));

while (1);

}

}

void loop() {

long unsigned int rxId;

unsigned char len = 0;

unsigned char rxBuf[8];

// Brutalne sprzętowe udrażnianie

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x2D, 0xFF, 0x00);

if (!digitalRead(CAN_INT_PIN)) {

while (CAN0.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {

CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);

// 1. PODTRZYMANIE ZASILANIA (Zawsze aktywne)

if (rxId == 0x531) {

unsigned char stRadio[8] = {0x01, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x661, 0, 8, stRadio);

}

// 2. LOGIKA OSEK NM (Reakcja na Token od Gatewaya)

if (rxId == 0x42B) {

pingsGW++;

gwOpcode = rxBuf[1];

// Start stopera, gdy Gateway wymusza pierścień

if ((gwOpcode == 0x01 || gwOpcode == 0x02) && !ignitionDetected) {

ignitionDetected = true;

ignitionTimerStart = millis();

Serial.println(F("\n>>> WYKRYTO ZAPŁON. ODSYŁAM TOKEN (PING-PONG) <<<"));

}

// ==========================================

// TO JEST LEK NA ZAPŁON (Odesłanie tokenu)

// ==========================================

// Używamy oficjalnej ramki radia: NWM_Radio (0x439)

// Bajt 0: 0x2B (Adres bramki Gateway)

// Bajt 1: 0x01 (Status: Pierścień Aktywny)

unsigned char nmRadio[8] = {0x2B, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x439, 0, 8, nmRadio);

pongsRadio++;

// ==========================================

// Monitor na wypadek porażki

if (gwOpcode == 0x04) {

Serial.println(F("!!! BŁĄD PIERŚCIENIA - GATEWAY WYRZUCIŁ 0x04 !!!"));

}

}

}

}

// --- DASHBOARD DIAGNOSTYCZNY (Co 1s) ---

if (millis() - lastReportTime >= 1000) {

lastReportTime = millis();

// Odczyt sprzętowych błędów z krzemu

byte tec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x18);

byte rec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x19);

Serial.print(F("GW Opcode: 0x"));

if (gwOpcode < 0x10) Serial.print(F("0"));

Serial.print(gwOpcode, HEX);

Serial.print(F(" | Pings: ")); Serial.print(pingsGW);

Serial.print(F(" | Pongs: ")); Serial.print(pongsRadio);

Serial.print(F(" | TEC/REC: ")); Serial.print(tec); Serial.print(F("/")); Serial.print(rec);

if (ignitionDetected) {

Serial.print(F(" | ZAPŁON TRWA OD: "));

Serial.print((millis() - ignitionTimerStart) / 1000);

Serial.println(F(" s"));

} else {

Serial.println();

}

}

}

4. Procedura Testowa:

- Zresetuj auto i pozwól mu na moment zasnąć, żeby Gateway wyczyścił pamięć po awarii z Fazy 2.

- Wgraj kod, podłącz Arduino, uruchom zasilanie z USB.

- Obudź auto z wyjętym kluczykiem (tętno zacznie działać, radio się ożywi).

- Rozprawa ostateczna: Przekręć kluczyk na włączony zapłon.

5. Kryteria Sukcesu Fazy 3: Wbijasz wzrok w prawy dolny róg monitora na "ZAPŁON TRWA OD...". Sukces odnosimy wtedy, gdy licznik przebije z impetem 7, 10, 30 i 60 sekund, a komunikacja nadal będzie stabilnie płynąć.

- Opcode od Gatewaya musi pokazywać "zielone światło", czyli 0x01.

- Liczniki Ping/Pong muszą rosnąć w równym tempie.

- Liczniki TEC/REC muszą wskazywać zera (w najgorszym razie pojedyncze drgnięcia natychmiast wracające do zera).

### 🛠️ FAZA 4: Pełna i Czysta Emulacja VAG (Szlifowanie Diamentu)

1. Cel Techniczny: Tworzymy ostateczny rdzeń naszego wirtualnego Radia (0x61). Pozbywamy się reakcji na "brudne" wyzwalacze, takie jak ramka komfortu 0x531. Od teraz interesuje nas wyłącznie bezpośrednia rozmowa z "szefem" – bramką Gateway (J533). Gdy auto jest wybudzone (z zapłonem lub bez), Gateway regularnie wysyła ramkę zarządzania 0x42B. Nasze Arduino będzie idealnie wstrzeliwać się w to okno czasowe, odsyłając kompletny "pakiet życia" (Status Radia + Token OSEK).

2. Mechanika kodu:

- Jeden Wyzwalacz (Trigger): Nasłuchujemy tylko i wyłącznie na 0x42B. To gwarantuje perfekcyjną synchronizację z zegarem systemowym auta.

- Pakiet Życia (Combo TX): Ułamek sekundy po odebraniu 0x42B, Arduino ładuje do sprzętowego bufora układu MCP2515 dwie ramki:

  - 0x661 (mRadio_4) -> "Zasilanie włączone!"

  - 0x439 (NWM_Radio) -> "Odsyłam token pod adres 0x2B, pierścień zamknięty!"

- Tarcze: Tryb One-Shot (OSM) oraz czyszczenie flag 0xFF dbają o to, żeby to potężne combo nigdy nie zawiesiło nam procesora w przypadku zderzenia ramek.

3. Kod do wgrania (Faza_4_CzystaEmulacja.ino):

C++

#include <SPI.h>

#include <mcp_can.h>

// --- KONFIGURACJA PINÓW ---

const int SPI_CS_PIN = 10;

const int CAN_INT_PIN = 2;

const int TJA_ERR = 4;

const int TJA_STB = 5;

const int TJA_EN  = 6;

MCP_CAN CAN0(SPI_CS_PIN);

// --- ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE ---

unsigned long lastReportTime = 0;

unsigned long pingsGW = 0;

byte gwOpcode = 0x00;

bool isIgnitionOn = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(CAN_INT_PIN, INPUT);

pinMode(TJA_ERR, INPUT_PULLUP);

pinMode(TJA_STB, OUTPUT);

pinMode(TJA_EN, OUTPUT);

digitalWrite(TJA_STB, HIGH);

digitalWrite(TJA_EN, HIGH);

delay(100);

Serial.println(F("=================================================="));

Serial.println(F(" FAZA 4: CZYSTA EMULACJA RADIA (WĘZEŁ 0x61)       "));

Serial.println(F("=================================================="));

if (CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) {

CAN0.mcp2515_setRegister(0x2A, 0x03);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x29, 0xE8);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x28, 0x01);

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x0F, 0x08, 0x08); // One-Shot

CAN0.setMode(MCP_NORMAL);

Serial.println(F("SYS: ZGODNOŚĆ VAG 100%. Nasłuchuję Gatewaya..."));

} else {

Serial.println(F("ERR: Błąd INIT!"));

while (1);

}

}

void loop() {

long unsigned int rxId;

unsigned char len = 0;

unsigned char rxBuf[8];

// Brutalne sprzętowe udrażnianie

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x2D, 0xFF, 0x00);

if (!digitalRead(CAN_INT_PIN)) {

while (CAN0.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {

CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);

// =======================================================

// GŁÓWNY RDZEŃ EMULACJI: Reakcja na bicie serca Gatewaya

// =======================================================

if (rxId == 0x42B) {

pingsGW++;

gwOpcode = rxBuf[1];

// Wykrywanie stanu zapłonu na podstawie logiki Gatewaya

if (gwOpcode == 0x01 || gwOpcode == 0x02) {

isIgnitionOn = true;

} else {

isIgnitionOn = false;

}

// AKCJA 1: Podtrzymanie Zasilania (Ramka mRadio_4)

// Bit 0 = 1 (Radio ON), Bit 1 = 1 (Show Radio)

unsigned char stRadio[8] = {0x01, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x661, 0, 8, stRadio);

// AKCJA 2: Zamknięcie Pierścienia OSEK NM (Ramka NWM_Radio)

// Odsyłamy token do Gatewaya (0x2B), potwierdzając Ring Active (0x01)

unsigned char nmRadio[8] = {0x2B, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x439, 0, 8, nmRadio);

}

}

}

// --- DASHBOARD DIAGNOSTYCZNY (Co 1s) ---

if (millis() - lastReportTime >= 1000) {

lastReportTime = millis();

byte tec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x18);

byte rec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x19);

Serial.print(F("ZAPŁON: "));

Serial.print(isIgnitionOn ? F("WŁĄCZONY  | ") : F("WYŁĄCZONY | "));

Serial.print(F("GW Opcode: 0x"));

if (gwOpcode < 0x10) Serial.print(F("0"));

Serial.print(gwOpcode, HEX);

Serial.print(F(" | Pakiety: ")); Serial.print(pingsGW);

Serial.print(F(" | Błędy HW (TEC/REC): ")); Serial.print(tec); Serial.print(F("/")); Serial.println(rec);

if (gwOpcode == 0x04) {

Serial.println(F("!!! OSTRZEŻENIE: GATEWAY ZGŁASZA BŁĄD PIERŚCIENIA (0x04) !!!"));

}

}

}

4. Procedura Testowa (Test Dwustanowy): Ten kod to "Święty Graal" całego naszego przedsięwzięcia. Musi działać perfekcyjnie w obu światach.

- Test Bez Zapłonu: Podłącz układ w "wyzerowanym" aucie. Otwórz drzwi. Dashboard pokaże ZAPŁON: WYŁĄCZONY. Zostaw to na 15 minut. Kable nie mogą zasnąć, a błędy TEC/REC muszą stać na zerach. Gateway ma potulnie zasilać sieć na Twoje życzenie.

- Test Z Zapłonem: Po udanym pierwszym teście (bez resetowania układu), po prostu włóż kluczyk i przekręć zapłon. Dashboard zmieni status na ZAPŁON: WŁĄCZONY, Opcode ustabilizuje się na 0x01. Brak wyrzucenia błędu 0x04 po upływie 7 sekund będzie oznaczał ostateczne zwycięstwo nad protokołami Volkswagena.

5. Kryterium Sukcesu: Jeśli ten kod przejdzie oba testy bez zrywania komunikacji i z czystymi licznikami błędów (TEC=0), oznacza to, że masz w 100% stabilny węzeł. Na tym fundamencie będziesz mógł dopisywać dowolny kod (np. sterowanie z kierownicy multifunkcyjnej, odczyt prędkości do wirtualnych zegarów), nie martwiąc się, że auto odetnie Ci prąd!

### 🛠️ FAZA 5: Eleganckie Uśpienie (Wdrożenie "Deep Sleep")

1. Cel Techniczny: Uczymy Arduino posłuszeństwa wobec centralnego komputera auta. Wprowadzamy wirtualny "hamulec bezpieczeństwa". Kod będzie nieprzerwanie monitorował główną ramkę zarządzającą Gatewaya (0x42B). Gdy zamkniesz samochód pilotem, Gateway zmieni swój Opcode na 0x10 (Sleep Indication). W tym ułamku sekundy nasze Arduino musi natychmiast wyłączyć nadawanie ramki statusowej 0x661 (która wymuszała zasilanie) i odesłać do bramki ramkę 0x439 z Opcodem 0x20 (Sleep Acknowledge), dając pełną zgodę na sen. Następnie Arduino zapada w radiową ciszę, pozwalając na fizyczne odcięcie prądu w kablach.

2. Mechanika kodu:

- Flaga Stanu (isSleeping): Wprowadzamy zmienną, która dzieli zachowanie Arduino na dwa stany: Dzień (Symulacja Radia) i Noc (Oczekiwanie na odcięcie).

- Zatrzymanie 0x661: To absolutny klucz. W trybie "Noc" bezwzględnie blokujemy wysyłanie ramki 0x661. Jeśli wyślemy ją choć raz po komendzie uśpienia, Gateway przerwie procedurę snu i wybudzi całe auto.

- Nasłuch na Wybudzenie: Jeśli auto z jakiegoś powodu się obudzi (np. odblokujesz drzwi pilotem), Gateway znowu wyśle 0x42B z Opcodem 0x01 lub 0x02. Arduino natychmiast to wyłapie, zdejmie flagę isSleeping i wróci do potężnej emulacji z Fazy 4.

3. Kod do wgrania (Faza_5_EleganckieUspienie.ino):

C++

#include <SPI.h>

#include <mcp_can.h>

// --- KONFIGURACJA PINÓW ---

const int SPI_CS_PIN = 10;

const int CAN_INT_PIN = 2;

const int TJA_ERR = 4;

const int TJA_STB = 5;

const int TJA_EN  = 6;

MCP_CAN CAN0(SPI_CS_PIN);

// --- ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE I STANOWE ---

unsigned long lastReportTime = 0;

unsigned long lastMessageTime = 0;

byte gwOpcode = 0x00;

bool isIgnitionOn = false;

bool isSleeping = false; // Główna flaga trybu "Deep Sleep"

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(CAN_INT_PIN, INPUT);

pinMode(TJA_ERR, INPUT_PULLUP);

pinMode(TJA_STB, OUTPUT);

pinMode(TJA_EN, OUTPUT);

digitalWrite(TJA_STB, HIGH);

digitalWrite(TJA_EN, HIGH);

delay(100);

Serial.println(F("=================================================="));

Serial.println(F(" FAZA 5: SYSTEM OSEK NM KOMPLETNY (WĘZEŁ 0x61)    "));

Serial.println(F("=================================================="));

if (CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) {

CAN0.mcp2515_setRegister(0x2A, 0x03);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x29, 0xE8);

CAN0.mcp2515_setRegister(0x28, 0x01);

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x0F, 0x08, 0x08); // One-Shot

CAN0.setMode(MCP_NORMAL);

Serial.println(F("SYS: GOTOWY. Działam w trybie pełnej automatyki."));

} else {

Serial.println(F("ERR: Błąd INIT!"));

while (1);

}

}

void loop() {

long unsigned int rxId;

unsigned char len = 0;

unsigned char rxBuf[8];

// Brutalne sprzętowe udrażnianie

CAN0.mcp2515_modifyRegister(0x2D, 0xFF, 0x00);

if (!digitalRead(CAN_INT_PIN)) {

while (CAN0.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {

CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);

lastMessageTime = millis();

// =======================================================

// LOGIKA OSEK NM: Reakcja na komendy z bramki J533

// =======================================================

if (rxId == 0x42B) {

gwOpcode = rxBuf[1];

// --- TRYB UŚPIENIA (Gateway krzyczy: "Idziemy spać!") ---

if (gwOpcode == 0x10) {

if (!isSleeping) {

Serial.println(F("\n[!] GATEWAY ZARZĄDZIŁ UŚPIENIE (0x10). Kładę się spać."));

isSleeping = true;

isIgnitionOn = false;

}

// Odsyłamy ZGODĘ NA SEN (Sleep Acknowledge)

// Bajt 0: 0x2B, Bajt 1: 0x20

unsigned char nmSleep[8] = {0x2B, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x439, 0, 8, nmSleep);

// UWAGA: Świadomie pomijamy wysłanie 0x661!

}

// --- TRYB AKTYWNY (Gateway utrzymuje pierścień lub wybudza) ---

else if (gwOpcode == 0x01 || gwOpcode == 0x02) {

if (isSleeping) {

Serial.println(F("\n[*] WYBUDZENIE SIECI! Wznawiam pełną symulację Radia."));

isSleeping = false;

}

isIgnitionOn = (gwOpcode == 0x01);

// AKCJA 1: Podtrzymanie zasilania

unsigned char stRadio[8] = {0x01, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x661, 0, 8, stRadio);

// AKCJA 2: Zamknięcie pierścienia (Ring Active)

unsigned char nmRadio[8] = {0x2B, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

CAN0.sendMsgBuf(0x439, 0, 8, nmRadio);

}

}

}

}

// --- DASHBOARD DIAGNOSTYCZNY ---

if (millis() - lastReportTime >= 1000) {

lastReportTime = millis();

unsigned long timeSinceLastMsg = millis() - lastMessageTime;

if (isSleeping) {

Serial.print(F("TRYB: NOC | Cisza na kablach od: "));

Serial.print(timeSinceLastMsg);

Serial.println(F(" ms | Oczekuję na odcięcie prądu przez auto..."));

if (timeSinceLastMsg > 8000) {

Serial.println(F(">>> AUTO W PEŁNI ZASNĘŁO (DEEP SLEEP) <<<"));

}

} else {

byte tec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x18);

byte rec = CAN0.mcp2515_readRegister(0x19);

Serial.print(F("TRYB: DZIEŃ | ZAPŁON: "));

Serial.print(isIgnitionOn ? F("TAK") : F("NIE"));

Serial.print(F(" | HW Błędy: ")); Serial.print(tec); Serial.print(F("/")); Serial.println(rec);

}

}

}

4. Procedura Testowa (Ostateczny Egzamin):

- Otwórz szybę (żebyś widział laptopa, stojąc na zewnątrz) lub usiądź w środku.

- Odpal kod. Upewnij się, że działa TRYB: DZIEŃ (tętno bije, logi działają).

- Wyjmij kluczyk ze stacyjki i zamknij auto pilotem (lub z przycisku w drzwiach).

- Obserwuj bacznie Serial Monitor. Po krótkim czasie (od kilku do kilkudziesięciu sekund, w zależności od tego, czy zgasła lampka w podsufitce), Gateway wyśle wyrok.

- Zobaczysz komunikat: [!] GATEWAY ZARZĄDZIŁ UŚPIENIE.

- Następnie stoper zacznie odliczać czas ciszy, aż do fizycznego odcięcia zasilania i komunikatu >>> AUTO W PEŁNI ZASNĘŁO <<<.

5. Kryterium Absolutnego Sukcesu: Projekt można uznać za formalnie ukończony, jeśli Arduino po zamknięciu auta milknie, kable gasną (multimetr pokazałby spadek poboru prądu całego auta), a gdy po 10 minutach odblokujesz auto pilotem – kod samoczynnie w ułamku sekundy powróci do TRYB: DZIEŃ bez ani jednego błędu TEC.